- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 5 марта 2008 г. N 131

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3348; 2006, N 5, ст. 544; N 23, ст. 2527, N 52 (ч. III), ст. 5587), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по осуществлению идентификации опасных производственных объектов.

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Руководитель

К.Б.ПУЛИКОВСКИЙ

Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 24 апреля 2008 г. N 01/4055-АБ.

- Утверждены

Приказом Федеральной

службы по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от 5 марта 2008 г. N 131

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Настоящие рекомендации разработаны в целях методического обеспечения проверки правильности идентификации опасных производственных объектов, осуществляемой органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору <*> в соответствии с "Административным регламентом исполнения государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов" <**>, утвержденным Приказом Ростехнадзора от 4 сентября 2007 г. N 606 и зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации (регистрационный N 10224 от 1 октября 2007 г.).

--------------------------------

<*> Далее по тексту - Ростехнадзор.

<**> Далее по тексту - Административный регламент.

2. Методические рекомендации разъясняют и конкретизируют основные принципы идентификации опасных производственных объектов и предназначены для специалистов Ростехнадзора.

Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов осуществляется органами Ростехнадзора на стадии рассмотрения сведений об идентификации опасных производственных объектов, представляемых в органы Ростехнадзора организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты <*>, при регистрации или при перерегистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.

--------------------------------

<*> Далее по тексту - эксплуатирующая организация.

3. Правильность проведения идентификации опасных производственных объектов проверяется в части:

- соблюдения общих требований к идентификации опасных производственных объектов, а также соответствия признаков опасности объекта и типа объекта критериям, предусмотренным Административным регламентом;

- соответствия наименования опасного производственного объекта наименованиям, предусмотренным Перечнем типовых видов опасных производственных объектов (приложение N 1);

- представления информации о видах деятельности, на осуществление которых требуются лицензии при эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- соответствия информации, связанной с идентификацией опасных производственных объектов, состав которых предусмотрен в приложении N 2.

4. При осуществлении проверки правильности идентификации опасных производственных объектов применяется принцип экстерриториальности регистрации опасных производственных объектов, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации и эксплуатируемых одним юридическим лицом, при этом Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов оформляется органом Ростехнадзора по месту государственной регистрации эксплуатирующей организации (юридического лица).

Государственный надзор за выполнением требований промышленной безопасности, а также контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляется территориальным органом Ростехнадзора по месту нахождения объекта.

5. В целях исключения дублирования идентификация опасных производственных объектов, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию этих объектов, осуществляется этими органами при необходимости с привлечением органов Ростехнадзора.

6. При осуществлении проверки правильности идентификации опасных производственных объектов рекомендуется обращать внимание на:

- конкретизацию наименования объекта с учетом его назначения;

- исключение повторения наименования эксплуатирующей организации в наименовании опасного производственного объекта;

- использование критериев и особенностей идентификации опасных производственных объектов, предусмотренных Перечнем типовых видов опасных производственных объектов.

7. Данные об идентификации опасных производственных объектов представляются территориальными органами Ростехнадзора ежеквартально в электронном виде в составе сведений о ходе регистрации (перерегистрации) объектов и внесенных изменениях в государственном реестре опасных производственных объектов по установленной в Ростехнадзоре форме отчетности.

8. Мониторинг данных об идентификации опасных производственных объектов осуществляется управлениями центрального аппарата Ростехнадзора.

Общую координацию межотраслевых вопросов, связанных с идентификацией опасных производственных объектов, осуществляет управление центрального аппарата, ответственное за ведение государственного реестра опасных производственных объектов.

- Приложение 1

к Методическим рекомендациям,

утверждены Приказом Ростехнадзора

от 5 марта 2008 г. N 131

ПЕРЕЧЕНЬ

ТИПОВЫХ ВИДОВ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ

┌─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┐

│  Наименование объекта   │  Признаки   │  Тип   │  Границы  │    Особенности     │

│                         │  опасности  │объекта │  объекта  │   идентификации    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности│

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Шахта угольная           │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│                         │  2.3 и 2.5  │        │  горного  │признаку     ведения│

├─────────────────────────┤             │        │  отвода   │горных    работ    и│

│Шахта сланцевая          │             │        │           │использования       │

│                         │             │        │           │взрывчатых          │

├─────────────────────────┤             │        │           │материалов        на│

│Гидрошахта               │             │        │           │местах  производства│

│                         │             │        │           │взрывных работ.     │

├─────────────────────────┤             │        │           │Склады    взрывчатых│

│Участок                  │             │        │           │материалов          │

│шахтостроительный        │             │        │           │идентифицируются    │

│(специализированный)     │             │        │           │отдельно.           │

│                         │             │        │           │Объекты             │

├─────────────────────────┤             │        │           │общепромышленного   │

│Разрез угольный          │             │        │           │назначения         в│

│                         │             │        │           │границах  земельного│

├─────────────────────────┤             │        │           │отвода              │

│Разрез сланцевый         │             │        │           │идентифицируются    │

│                         │             │        │           │отдельно.           │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Участок отвала пород     │     2.5     │  3.3   │  Границы  │Идентифицируется  по│

│                         │             │        │земельного │признаку     ведения│

│                         │             │        │  отвода   │горных работ.       │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Площадка (цех, участок)  │  2.1, 2.2,  │3.2 или │  Границы  │Идентифицируются  по│

│брикетирования бурого    │     2.5     │  3.3   │земельного │признаку     ведения│

│угля                     │             │  <*>   │  отвода   │работ по  обогащению│

│                         │             │        │           │полезных  ископаемых│

├─────────────────────────┤             │        │           │и      использования│

│Площадка (цех, участок)  │             │        │           │опасных     веществ.│

│обогащения угля          │             │        │           │Объекты             │

│                         │             │        │           │общепромышленного   │

├─────────────────────────┤             │        │           │назначения         в│

│Площадка (цех, участок)  │             │        │           │границах  земельного│

│обогащения сланца        │             │        │           │отвода              │

│                         │             │        │           │идентифицируются    │

│                         │             │        │           │отдельно.           │

├─────────────────────────┼─────────────┤        │           ├────────────────────┤

│Хвостохранилище          │  2.1, 2.5   │        │           │Идентифицируются  по│

│(шламохранилище)         │             │        │           │признаку     ведения│

│                         │             │        │           │работ по  обогащению│

│                         │             │        │           │полезных            │

│                         │             │        │           │ископаемых, а  также│

│                         │             │        │           │отдельно  для  целей│

│                         │             │        │           │регистрации        в│

│                         │             │        │           │регистре            │

│                         │             │        │           │гидротехнических    │

│                         │             │        │           │сооружений.         │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Участок по добыче торфа  │  2.1, 2.5   │  3.2   │  Границы  │Идентифицируется  по│

│                         │             │        │  горного  │признаку     ведения│

│                         │             │        │  отвода   │горных    работ    и│

│                         │             │        │           │наличию     опасного│

│                         │             │        │           │вещества.           │

│                         │             │        │           │Объекты             │

│                         │             │        │           │общепромышленного   │

│                         │             │        │           │назначения         в│

│                         │             │        │           │границах  земельного│

│                         │             │        │           │отвода              │

│                         │             │        │           │идентифицируются    │

│                         │             │        │           │отдельно.           │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.1. Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и     │

│золота                                                                           │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Рудник                   │  2.1, 2.2,  │3.2 или │  Границы  │Идентифицируются  по│

│                         │  2.3, 2.5   │  3.3   │  горного  │признаку     ведения│

│                         │             │  <*>   │  отвода   │горных     работ   и│

├─────────────────────────┤             │        │           │использования       │

│Прииск                   │             │        │           │взрывчатых   веществ│

│                         │             │        │           │на            местах│

│                         │             │        │           │производства        │

├─────────────────────────┤             │        │           │взрывных  работ,   а│

│Участок (полигон)        │             │        │           │также  использования│

│старательской добычи     │             │        │           │опасных веществ.    │

│                         │             │        │           │Склады,       пункты│

│                         │             │        │           │изготовления       и│

├─────────────────────────┤             │        │           │площадки   погрузки-│

│Участок горного          │             │        │           │разгрузки взрывчатых│

│капитального             │             │        │           │материалов          │

│строительства            │             │        │           │идентифицируются    │

│(специализированный)     │             │        │           │отдельно.           │

│                         │             │        │           │Объекты             │

│                         │             │        │           │общепромышленного   │

├─────────────────────────┤             │        │           │назначения         в│

│Карьер                   │             │        │           │границах  земельного│

│                         │             │        │           │отвода              │

│                         │             │        │           │идентифицируются    │

│                         │             │        │           │отдельно.           │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Фабрика (участок, цех)   │  2.1, 2.2,  │3.2 или │  Границы  │Идентифицируются  по│

│обогатительная цветных   │  2.3, 2.5   │3.3 <*> │земельного │признаку     ведения│

│металлов                 │             │        │  отвода   │работ             по│

├─────────────────────────┤             │        │           │обогащению, а  также│

│Площадка (участок, цех)  │             │        │           │использования       │

│извлечения золота        │             │        │           │опасных веществ.    │

├─────────────────────────┤             │        │           │Объекты             │

│Площадка (участок)       │             │        │           │общепромышленного   │

│глиноземного завода      │             │        │           │назначения         в│

├─────────────────────────┤             │        │           │границах  земельного│

│Фабрика (участок, цех)   │             │        │           │отвода              │

│дробильно-сортировочный  │             │        │           │идентифицируются    │

├─────────────────────────┤             │        │           │отдельно.           │

│Фабрика (комплекс)       │             │        │           │                    │

│дробильно-сортировочный  │             │        │           │                    │

│для закладки             │             │        │           │                    │

│выработанного            │             │        │           │                    │

│пространства             │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Хвостохранилище          │  2.1, 2.5   │3.2 или │  Границы  │Идентифицируются  по│

│(шламохранилище)         │             │  3.3   │земельного │признаку     ведения│

│                         │             │  <*>   │  отвода   │работ по  обогащению│

│                         │             │        │           │полезных ископаемых,│

│                         │             │        │           │а              также│

│                         │             │        │           │использования       │

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

│                         │             │        │           │Идентифицируются    │

│                         │             │        │           │также  отдельно  для│

│                         │             │        │           │целей регистрации  в│

│                         │             │        │           │регистре            │

│                         │             │        │           │гидротехнических    │

│                         │             │        │           │сооружений.         │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Участок (площадка)       │  2.1, 2.5   │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│шлакоотвала              │             │        │земельного │признаку     ведения│

│                         │             │        │  отвода   │горных    работ    и│

│                         │             │        │           │использования       │

│                         │             │        │           │взрывчатых          │

│                         │             │        │           │материалов        на│

│                         │             │        │           │местах  производства│

│                         │             │        │           │взрывных работ.     │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Участок (площадка)       │  2.1, 2.5   │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│кучного выщелачивания    │             │        │земельного │признаку     ведения│

│                         │             │        │  отвода   │горных работ,  работ│

│                         │             │        │           │по        обогащению│

│                         │             │        │           │полезных ископаемых,│

│                         │             │        │           │а              также│

│                         │             │        │           │использования       │

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│2.2. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных   │

│металлов                                                                         │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Рудник с подземным       │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│способом разработки      │  2.3, 2.5   │        │  горного  │признаку     ведения│

│                         │             │        │  отвода   │горных    работ    и│

│                         │             │        │           │использования       │

│                         │             │        │           │взрывчатых          │

│                         │             │        │           │материалов        на│

├─────────────────────────┤             │        │           │местах  производства│

│Рудник с открытым        │             │        │           │взрывных работ.     │

│способом разработки      │             │        │           │Склады,       пункты│

│(карьер)                 │             │        │           │изготовления       и│

│                         │             │        │           │площадки   погрузки-│

│                         │             │        │           │разгрузки взрывчатых│

│                         │             │        │           │материалов          │

├─────────────────────────┤             │        │           │идентифицируются    │

│Участок горного          │             │        │           │отдельно.           │

│капитального             │             │        │           │Объекты             │

│строительства            │             │        │           │общепромышленного   │

│(специализированный)     │             │        │           │назначения         в│

│                         │             │        │           │границах  земельного│

│                         │             │        │           │отвода              │

│                         │             │        │           │идентифицируются    │

│                         │             │        │           │отдельно.           │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Фабрика (участок, цех)   │  2.2, 2.3,  │  3.3   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│агломерационная          │     2.5     │        │земельного │признаку     ведения│

├─────────────────────────┤             │        │  отвода   │работ по  обогащению│

│Фабрика (участок, цех)   │             │        │           │(в     том     числе│

│обогащения рудного       │             │        │           │дроблением) полезных│

│сырья черных металлов    │             │        │           │ископаемых.         │

├─────────────────────────┤             │        │           │Объекты             │

│Фабрика (участок, цех)   │             │        │           │общепромышленного   │

│окомкования концентрата  │             │        │           │назначения         в│

├─────────────────────────┤             │        │           │границах  земельного│

│Фабрика (участок, цех)   │             │        │           │отвода              │

│дробильно-сортировочная  │             │        │           │идентифицируются    │

├─────────────────────────┤             │        │           │отдельно.           │

│Фабрика (комплекс)       │             │        │           │                    │

│дробильно-сортировочная  │             │        │           │                    │

│для закладки             │             │        │           │                    │

│выработанного            │             │        │           │                    │

│пространства             │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Хвостохранилище          │  2.1, 2.5   │3.2 или │  Границы  │Идентифицируются  по│

│(шламохранилище)         │             │3.3 <*> │земельного │признаку     ведения│

│                         │             │        │  отвода   │работ по  обогащению│

│                         │             │        │           │полезных ископаемых,│

│                         │             │        │           │а              также│

│                         │             │        │           │использования       │

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

│                         │             │        │           │Идентифицируются    │

│                         │             │        │           │также  отдельно  для│

│                         │             │        │           │целей регистрации  в│

│                         │             │        │           │регистре            │

│                         │             │        │           │гидротехнических    │

│                         │             │        │           │сооружений.         │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│2.3. Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-химической │

│промышленности                                                                   │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Рудник с подземным       │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│способом разработки      │  2.3 и 2.5  │        │  горного  │признаку     ведения│

│                         │             │        │  отвода   │горных    работ    и│

│                         │             │        │           │использования       │

│                         │             │        │           │взрывчатых          │

│                         │             │        │           │материалов        на│

├─────────────────────────┤             │        │           │местах  производства│

│Рудник с открытым        │             │        │           │взрывных работ.     │

│способом разработки      │             │        │           │Склады,       пункты│

│(карьер)                 │             │        │           │изготовления       и│

│                         │             │        │           │площадки   погрузки-│

│                         │             │        │           │разгрузки взрывчатых│

│                         │             │        │           │материалов          │

├─────────────────────────┤             │        │           │идентифицируются    │

│Участок горного          │             │        │           │отдельно.           │

│капитального             │             │        │           │Объекты             │

│строительства            │             │        │           │общепромышленного   │

│(специализированный)     │             │        │           │назначения         в│

│                         │             │        │           │границах  земельного│

│                         │             │        │           │отвода              │

│                         │             │        │           │идентифицируются    │

│                         │             │        │           │отдельно.           │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┤           ├────────────────────┤

│Площадка (участок)       │2.2, 2.3, 2.5│  3.3   │           │Идентифицируются  по│

│солепромысла             │             │        │           │признаку     ведения│

│                         │             │        │           │горных работ и работ│

│                         │             │        │           │по обогащению.      │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Фабрика (участок, цех)   │  2.1, 2.2,  │3.2 или │  Границы  │Идентифицируются  по│

│обогащения горно-        │  2.3, 2.5   │3.3 <*> │земельного │признаку     ведения│

│химического сырья        │             │        │  отвода   │работ по  обогащению│

│                         │             │        │           │(в     том     числе│

├─────────────────────────┤             │        │           │дроблением) полезных│

│Фабрика (участок, цех)   │             │        │           │ископаемых, а  также│

│дробильно-сортировочная  │             │        │           │использования       │

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

│                         │             │        │           │Объекты             │

├─────────────────────────┤             │        │           │общепромышленного   │

│Фабрика (комплекс)       │             │        │           │назначения         в│

│дробильно-сортировочная  │             │        │           │границах  земельного│

│для закладки             │             │        │           │отвода              │

│выработанного            │             │        │           │идентифицируются    │

│пространства             │             │        │           │отдельно.           │

├─────────────────────────┤             │        ├───────────┼────────────────────┤

│Хвостохранилище          │             │        │  Границы  │Идентифицируются    │

│(шламохранилище)         │             │        │земельного │также  отдельно  для│

│                         │             │        │  отвода   │целей регистрации  в│

│                         │             │        │           │регистре            │

│                         │             │        │           │гидротехнических    │

│                         │             │        │           │сооружений.         │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│2.4. Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья строительных    │

│материалов                                                                       │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Рудник                   │  2.1, 2.2,  │3.2 или │  Границы  │Идентифицируются  по│

│                         │  2.3 и 2.5  │3.3 <*> │  горного  │признаку     ведения│

│                         │             │        │  отвода   │горных    работ    и│

│                         │             │        │           │использования       │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┤           │взрывчатых          │

│Карьер                   │             │        │           │материалов        на│

│                         │             │        │           │местах  производства│

│                         │             │        │           │взрывных работ.     │

│                         │             │        │           │Склады,       пункты│

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┤           │изготовления       и│

│Участок добычи сырья     │     2.5     │  3.3   │           │площадки   погрузки-│

│<1>                      │             │        │           │разгрузки взрывчатых│

│                         │             │        │           │материалов          │

│                         │             │        │           │идентифицируются    │

│                         │             │        │           │отдельно.           │

├─────────────────────────┤             │        │           │Объекты             │

│Участок подготовки       │             │        │           │общепромышленного   │

│строительного сырья      │             │        │           │назначения         в│

│                         │             │        │           │границах  земельного│

│                         │             │        │           │отвода              │

│                         │             │        │           │идентифицируются    │

│                         │             │        │           │отдельно.           │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Площадка (участок, цех)  │  2.2, 2.3,  │  3.3   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│дробильно-сортировочная  │     2.5     │        │земельного │признаку     ведения│

│                         │             │        │  отвода   │работ по  обогащению│

│                         │             │        │           │(в     том     числе│

│                         │             │        │           │дроблением).        │

│                         │             │        │           │Объекты             │

├─────────────────────────┤             │        │           │общепромышленного   │

│Участок получения        │             │        │           │назначения         в│

│клинкера                 │             │        │           │границах  земельного│

│                         │             │        │           │отвода              │

│                         │             │        │           │идентифицируются    │

│                         │             │        │           │отдельно.           │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│2.5. Опасные производственные объекты строительства подземных гидротехнических,  │

│транспортных и специальных сооружений                                            │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Участок                  │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│гидротехнического        │  2.3, 2.5   │        │  горного  │признаку     ведения│

│строительства            │             │        │  отвода   │горных    работ    и│

│                         │             │        │           │использования       │

│                         │             │        │           │взрывчатых          │

│                         │             │        │           │материалов        на│

│                         │             │        │           │местах  производства│

├─────────────────────────┤             │        │           │взрывных работ.     │

│Участок транспортного    │             │        │           │Склады,       пункты│

│строительства            │             │        │           │изготовления       и│

│                         │             │        │           │площадки   погрузки-│

│                         │             │        │           │разгрузки взрывчатых│

│                         │             │        │           │материалов          │

│                         │             │        │           │идентифицируются    │

├─────────────────────────┤             │        │           │отдельно.           │

│Участок специального     │             │        │           │Объекты             │

│строительства            │             │        │           │общепромышленного   │

│                         │             │        │           │назначения         в│

│                         │             │        │           │границах  земельного│

│                         │             │        │           │отвода              │

│                         │             │        │           │идентифицируются    │

│                         │             │        │           │отдельно.           │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│2.6. Опасные  производственные  объекты,  размещенные  в  естественных  подземных│

│полостях или отработанных горных выработках                                      │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Название объекта,        │  2.1 <***>, │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│размещенного в           │2.2, 2.3, 2.5│ <***>, │  горного  │признаку     ведения│

│отработанной горной      │             │  3.3   │  отвода   │работ  в   подземных│

│выработке                │             │        │           │условиях.           │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Название объекта,        │             │        │           │                    │

│размещенного в           │             │        │           │                    │

│естественной подземной   │             │        │           │                    │

│полости                  │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│3. Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются и           │

│используются взрывчатые вещества                                                 │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Склад взрывчатых         │2.1, 2.2, 2.3│3.1 или │  Границы  │Идентифицируются  по│

│материалов               │             │  3.2   │  опасной  │признаку    хранения│

│                         │             │  <**>  │   зоны    │взрывчатых          │

│                         │             │        │           │материалов.         │

├─────────────────────────┤             │        │           │При      определении│

│Хранилище взрывчатых     │             │        │           │количества  опасного│

│материалов в составе     │             │        │           │вещества     следует│

│склада ВМ                │             │        │           │исходить          из│

│                         │             │        │           │паспортной          │

│                         │             │        │           │(расчетной)         │

│                         │             │        │           │вместимости склада. │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Цех, участок, пункт      │2.1, 2.2, 2.3│3.1 или │  Границы  │Идентифицируются  по│

│изготовления             │             │  3.2   │  опасной  │признаку   получения│

│(подготовки)             │             │  <**>  │   зоны    │хранения  взрывчатых│

│взрывчатых материалов    │             │        │           │материалов.         │

│<2>                      │             │        │           │При      определении│

│                         │             │        │           │количества  опасного│

│                         │             │        │           │вещества     следует│

│                         │             │        │           │исходить  из   массы│

│                         │             │        │           │активного    заряда,│

│                         │             │        │           │принимаемой      для│

│                         │             │        │           │расчета   безопасных│

│                         │             │        │           │расстояний (границы)│

│                         │             │        │           │опасной зоны.       │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Площадка погрузки-       │   2.1, 2.3  │3.1 или │  Границы  │Идентифицируются  по│

│разгрузки взрывчатых     │             │  3.2   │  опасной  │признаку            │

│материалов               │             │  <**>  │   зоны    │транспортирования   │

│                         │             │        │           │взрывчатых          │

│                         │             │        │           │материалов.         │

│                         │             │        │           │При      определении│

│                         │             │        │           │количества  опасного│

│                         │             │        │           │вещества     следует│

│                         │             │        │           │исходить          из│

│                         │             │        │           │максимального       │

│                         │             │        │           │количества       ВМ,│

│                         │             │        │           │находящегося      на│

│                         │             │        │           │площадке.           │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Площадка (цех, участок)  │2.1, 2.2, 2.3│3.1 или │  Границы  │Идентифицируются  по│

│утилизации (переработки) │             │  3.2   │  опасной  │признаку переработки│

│взрывчатых материалов    │             │  <**>  │   зоны    │и        уничтожения│

│                         │             │        │           │взрывчатых          │

│                         │             │        │           │материалов.         │

├─────────────────────────┤             │        │           ├────────────────────┤

│Полигон, испытательная   │             │        │           │Идентифицируются  по│

│площадка <3>             │             │        │           │признаку            │

│                         │             │        │           │использования       │

│                         │             │        │           │взрывчатых          │

│                         │             │        │           │материалов.         │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса               │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Участок ведения          │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│буровых работ <4>        │  2.3 и 2.5  │        │  опасной  │признаку     ведения│

│                         │             │        │   зоны    │горных    работ    и│

│                         │             │        │           │получения    опасных│

│                         │             │        │           │веществ.            │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Цех (участок и т.п.)     │             │        │           │Идентифицируются  по│

│технического             │             │        │           │признаку     ведения│

│обслуживания установок   │             │        │           │горных    работ    и│

│для ремонта скважин      │             │        │           │получения    опасных│

│<5>                      │             │        │           │веществ.            │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Фонд скважин <6>         │   2.1, 2.2  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируется по │

│                         │             │        │  горного  │признаку получения  │

│                         │             │        │  отвода   │опасных веществ.    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Участок предварительной  │2.1, 2.2, 2.3│3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│подготовки нефти         │             │  3.2   │земельного │признаку переработки│

│                         │             │  <**>  │  отвода   │и  транспортирования│

├─────────────────────────┤             │        │           │опасных веществ.    │

│Площадка дожимной        │             │        │           │При      определении│

│насосной станции         │             │        │           │количества  опасного│

├─────────────────────────┤             │        │           │вещества     следует│

│Пункт подготовки и       │             │        │           │исходить          из│

│сбора нефти              │             │        │           │фактической         │

│                         │             │        │           │производительности. │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Парк резервуарный        │   2.1, 2.2  │3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│(промысловый)            │             │  3.2   │земельного │признаку    хранения│

│                         │             │  <**>  │  отвода   │опасных веществ.    │

│                         │             │        │           │При      определении│

│                         │             │        │           │количества  опасного│

│                         │             │        │           │вещества     следует│

│                         │             │        │           │исходить          из│

│                         │             │        │           │проектной    емкости│

│                         │             │        │           │парка.              │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Площадка станции         │2.1, 2.2, 2.3│  3.2   │  Границы  │Идентифицируется  по│

│компрессорной            │             │        │земельного │признаку            │

│(промысловой)            │             │        │  отвода   │использования      и│

│                         │             │        │           │транспортирования   │

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

│                         │             │        │           │При      определении│

│                         │             │        │           │количества  опасного│

│                         │             │        │           │вещества     следует│

│                         │             │        │           │исходить          из│

│                         │             │        │           │проектной    емкости│

│                         │             │        │           │парка.              │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Участок комплексной      │   2.1, 2.2  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируется  по│

│подготовки газа          │             │        │земельного │признаку переработки│

│                         │             │        │  отвода   │и  транспортирования│

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

│                         │             │        │           │При      определении│

│                         │             │        │           │количества  опасного│

│                         │             │        │           │вещества     следует│

│                         │             │        │           │исходить          из│

│                         │             │        │           │проектной    емкости│

│                         │             │        │           │парка.              │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Подземное хранилище      │  2.1, 2.2 и │  3.1   │Контур     │Идентифицируется  по│

│газа <7>                 │     2.5     │        │распрост-  │признаку    хранения│

│                         │             │        │ранения    │опасных веществ.    │

│                         │             │        │газовой    │                    │

│                         │             │        │залежи     │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Площадка (цех, установка)│2.1, 2.2, 2.3│3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│газоперерабатывающего    │             │  3.2   │  опасной  │признаку переработки│

│завода <8>               │             │        │   зоны    │опасных веществ.    │

│                         │             │        │           │При      определении│

│                         │             │        │           │количества   опасных│

│                         │             │        │           │веществ      следует│

│                         │             │        │           │исходить          из│

│                         │             │        │           │проектной           │

│                         │             │        │           │производительности  │

│                         │             │        │           │завода.             │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Система промысловых      │   2.1, 2.2  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируется  по│

│(межпромысловых)         │             │        │земельного │признаку            │

│трубопроводов куста      │             │        │  отвода   │транспортирования   │

│(площади, месторождения) │             │        │           │опасных веществ.    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Платформа стационарная   │  2.1, 2.2,  │3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│(морская)                │  2.3, 2.5   │  3.2   │ платформы │признаку   получения│

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

│                         │             │        │           │При      определении│

│                         │             │        │           │количества   опасных│

│                         │             │        │           │веществ      следует│

│                         │             │        │           │исходить          из│

│                         │             │        │           │проектной           │

│                         │             │        │           │производительности. │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Площадка буровой         │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируется  по│

│установки (плавучая,     │  2.3, 2.5   │        │  буровой  │признаку     ведения│

│включая буровые суда)    │             │        │ платформы,│горных        работ,│

│                         │             │        │ бурового  │наличия      опасных│

│                         │             │        │   судна   │веществ.            │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│5. Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта    │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Участок магистрального   │  2.1, 2.2   │3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│газопровода <9>          │             │  3.2   │  опасной  │признаку хранения  и│

├─────────────────────────┼─────────────┤        │   зоны    │транспортирования   │

│Площадка компрессорной   │2.1, 2.2, 2.3│        │           │опасных веществ.    │

│станции                  │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Автомобильная            │             │        │           │                    │

│газонаполнительная       │             │        │           │                    │

│компрессорная станция    │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Станция                  │             │        │           │                    │

│газораспределительная    │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Участок магистрального   │  2.1, 2.2,  │3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│продуктопровода,         │             │  3.2   │  опасной  │признаку хранения  и│

│нефтепровода,            │             │        │   зоны    │транспортирования   │

│аммиакопровода <10>      │             │        │           │опасных веществ.    │

├─────────────────────────┼─────────────┤        │           │                    │

│Парк резервуарный        │             │        │           │                    │

│магистрального           │             │        │           │                    │

│продуктопровода,         │             │        │           │                    │

│нефтепровода,            │             │        │           │                    │

│аммиакопровода           │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┤        │           │                    │

│Площадка станции         │2.1, 2.2, 2.3│        │           │                    │

│насосной магистрального  │             │        │           │                    │

│продуктопровода,         │             │        │           │                    │

│нефтепровода,            │             │        │           │                    │

│аммиакопровода           │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Площадка сливо-наливного │  2.1, 2.2   │  3.2   │  Границы  │Идентифицируется  по│

│терминала (эстакады) <11>│             │        │  опасной  │признаку хранения  и│

│                         │             │        │   зоны    │транспортирования   │

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│6. Опасные производственные объекты геологоразведочных и геофизических работ при │

│разработке и разведке месторождений                                              │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Участок (партия)         │  2.1, 2.2,  │3.2 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│геологоразведочных       │  2.3, 2.5   │  3.3   │  опасной  │признаку     ведения│

│(геофизических) работ    │             │  <**>  │   зоны    │горных   работ,    а│

│                         │             │        │           │также  использование│

│                         │             │        │           │взрывчатых          │

│                         │             │        │           │материалов        на│

│                         │             │        │           │местах  производства│

│                         │             │        │           │взрывных      работ,│

│                         │             │        │           │использование       │

│                         │             │        │           │грузоподъемных      │

│                         │             │        │           │механизмов         и│

│                         │             │        │           │оборудования,       │

│                         │             │        │           │работающего      под│

│                         │             │        │           │давлением      свыше│

│                         │             │        │           │0,07 МПа. Склады  ВВ│

│                         │             │        │           │идентифицируются    │

│                         │             │        │           │отдельно.           │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│7. Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и                │

│нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и       │

│вредных производств                                                              │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Цех, участок, площадка   │2.1, 2.2, 2.3│3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│производства             │             │  3.2   │  опасной  │признакам получения,│

│(установки) <12>         │             │  <**>  │   зоны    │использования,      │

│                         │             │        │           │переработки,        │

│                         │             │        │           │образования  опасных│

│                         │             │        │           │веществ.            │

│                         │             │        │           │При      определении│

│                         │             │        │           │количества   следует│

│                         │             │        │           │исходить  из  общего│

│                         │             │        │           │объема       опасных│

│                         │             │        │           │веществ, участвующих│

│                         │             │        │           │в технологических   │

│                         │             │        │           │процессах.          │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│База товарно-сырьевая    │2.1, 2.2, 2.3│3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│<13>                     │             │  3.2   │  опасной  │признаку хранения  и│

│                         │             │  <**>  │   зоны    │транспортирования   │

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

│                         │             │        │           │При      определении│

│                         │             │        │           │количества   опасных│

│                         │             │        │           │веществ      следует│

│                         │             │        │           │исходить          из│

│                         │             │        │           │проекта.            │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Продуктопровод           │     2.1     │3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│                         │             │  3.2   │  опасной  │признаку хранения  и│

│                         │             │  <**>  │   зоны    │транспортирования   │

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Шламонакопитель          │     2.1     │3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│(пруд-накопитель)        │             │  3.2   │  опасной  │признаку    хранения│

│                         │             │  <**>  │   зоны    │опасных веществ.    │

│                         │             │        │           │Идентифицируются    │

│                         │             │        │           │также  отдельно  для│

│                         │             │        │           │целей регистрации  в│

│                         │             │        │           │регистре            │

│                         │             │        │           │гидротехнических    │

│                         │             │        │           │сооружений.         │

│                         │             │        │           │При      определении│

│                         │             │        │           │количества   опасных│

│                         │             │        │           │веществ      следует│

│                         │             │        │           │исходить          из│

│                         │             │        │           │проекта.            │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Площадка                 │2.1, 2.2, 2.3│  3.1.  │  Границы  │Идентифицируется  по│

│воздухоразделительной    │             │или 3.2 │  опасной  │признаку  наличия  и│

│установки                │             │  <**>  │   зоны    │получения    опасных│

├─────────────────────────┤             │        │           │веществ.            │

│Площадка установки       │             │        │           │                    │

│получения (водорода,     │             │        │           │                    │

│кислорода, азота и       │             │        │           │                    │

│др.) <14>                │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           ├────────────────────┤

│Склад сырьевой <15>      │             │        │           │Идентифицируется  по│

├─────────────────────────┤             │        │           │признаку хранения  и│

│Склад полупродуктов      │             │        │           │транспортирования   │

│<14>                     │             │        │           │опасных веществ.    │

│                         │             │        │           │При      определении│

├─────────────────────────┤             │        │           │количества   опасных│

│Склад готовой            │             │        │           │веществ      следует│

│продукции <14>           │             │        │           │исходить из проекта.│

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│8. Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения                     │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Площадка нефтебазы       │  2.1, 2.2   │3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│(склада, парка,          │             │  3.2   │  опасной  │признаку хранения  и│

│комплекса) по хранению   │             │  <**>  │   зоны    │транспортирования   │

│и перевалке нефти и      │             │        │           │опасных веществ.    │

│нефтепродуктов <14>      │             │        │           │При      определении│

├─────────────────────────┤             │        │           │количества   опасных│

│Склад ГСМ                │             │        │           │веществ      следует│

├─────────────────────────┤             │        │           │исходить из проекта.│

│Группа резервуаров и     │             │        │           │                    │

│сливо-наливных           │             │        │           │                    │

│устройств <16>           │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Площадка АЗС (или        │             │        │           │                    │

│многотопливной АЗС)      │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│9. Опасные производственные объекты систем водоподготовки                        │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Склад хлора <17>         │   2.1, 2.2  │3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│                         │             │  3.2   │  опасной  │признаку хранения  и│

├─────────────────────────┤             │  <**>  │   зоны    │транспортирования   │

│Площадка (цех, участок)  │             │        │           │опасных веществ.    │

│подготовки воды          │             │        │           │При      определении│

│                         │             │        │           │количества   опасных│

│                         │             │        │           │веществ      следует│

│                         │             │        │           │исходить          из│

│                         │             │        │           │проекта.            │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│10. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности       │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Аммиачно-холодильная     │  2.1, 2.2   │3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│установка                │             │  3.2   │  опасной  │признаку     наличия│

├─────────────────────────┼─────────────┤  <**>  │   зоны    │опасных веществ.    │

│Площадка (цех)           │  2.1, 2.2,  │        │           │При      определении│

│маслоэкстракционного     │     2.3     │        │           │количества   опасных│

│производства <18>        │             │        │           │веществ      следует│

├─────────────────────────┤             │        │           │исходить из проекта.│

│Площадка (цех)           │             │        │           │                    │

│производства спирта      │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Площадка (цех)           │             │        │           │                    │

│производства             │             │        │           │                    │

│рафинирования и          │             │        │           │                    │

│дезодорации растительного│             │        │           │                    │

│масла                    │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Площадка (цех)           │             │        │           │                    │

│производства             │             │        │           │                    │

│гидрогенизации жиров     │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│11. Опасные производственные объекты газоснабжения                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│11.1. Опасные производственные объекты хранения сжиженных углеводородных газов   │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│База хранения (кустовая) │  2.1, 2.2,  │3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

├─────────────────────────┤     2.3     │  3.2   │  опасной  │признаку хранения  и│

│Станция                  │             │  <**>  │   зоны    │транспортирования   │

│газонаполнительная       │             │        │           │опасных веществ.    │

├─────────────────────────┤             │        │           │При      определении│

│Пункт газонаполнительный │             │        │           │количества   опасных│

├─────────────────────────┼─────────────┤        │           │веществ      следует│

│Установка баллонная      │  2.1, 2.2   │        │           │исходить из проекта.│

│групповая <19>           │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Установка резервуарная   │             │        │           │                    │

│<20>                     │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│11.2. Опасные производственные объекты системы газораспределения природного      │

│углеводородного газа                                                             │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Сеть газоснабжения, в том│  2.1, 2.2,  │  3.2   │Границы    │Идентифицируется  по│

│числе межпоселковая <21> │     2.3     │        │территории │признаку            │

│                         │             │        │админист-  │использования      и│

│                         │             │        │ративных   │транспортирования   │

│                         │             │        │единиц, на │опасных веществ.    │

│                         │             │        │которых    │                    │

│                         │             │        │расположены│                    │

│                         │             │        │системы    │                    │

│                         │             │        │газоснаб-  │                    │

│                         │             │        │жения <2>  │                    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│11.3. Опасные производственные объекты газопотребления природного и сжиженного   │

│углеводородного газа                                                             │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Система газопотребления  │  2.1, 2.2,  │  3.2   │Границы    │Идентифицируется  по│

│предприятия <22>         │     2.3     │        │территории │признаку            │

│                         │             │        │организации│использования      и│

│                         │             │        │           │транспортирования   │

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Система теплоснабжения   │  2.1, 2.2   │  3.2   │Границы    │Идентифицируется  по│

│<23>                     │             │        │территории │признаку            │

│                         │             │        │админист-  │использования      и│

│                         │             │        │ративной   │транспортирования   │

│                         │             │        │зоны обслу-│опасных веществ.    │

│                         │             │        │живания ор-│                    │

│                         │             │        │ганизации  │                    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│12. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные  │

│производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением    │

│более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C                     │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Площадка главного корпуса│  2.1, 2.2,  │3.1 или │  Границы  │Идентифицируется  по│

│ТЭЦ (ГРЭС) <24>          │     2.3     │  3.2   │  опасной  │признаку     наличия│

│                         │             │  <**>  │   зоны    │опасного вещества  и│

├─────────────────────────┤             │        │           │использования       │

│Площадка подсобного      │             │        │           │оборудования,       │

│хозяйства ТЭЦ (ГРЭС) <25>│             │        │           │работающего      под│

│                         │             │        │           │давлением      более│

│                         │             │        │           │0,07  МПа  или   при│

├─────────────────────────┤             │        │           │температуре  нагрева│

│Топливное хозяйство ТЭЦ  │             │        │           │воды  более  115 °C,│

│(ГРЭС) <26>              │             │        │           │а              также│

│                         │             │        │           │использования       │

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Пиковые водогрейные      │     2.2     │  3.3   │  Контуры  │Идентифицируется  по│

│котельные ТЭЦ (ГРЭС) <27>│             │        │  здания   │признаку            │

├─────────────────────────┤             │        │ котельной │использования       │

│Котельная <28>           │             │        │           │оборудования,       │

├─────────────────────────┤             │        ├───────────┤работающего      под│

│Группа котельных <29>    │             │        │Границы    │давлением      более│

│                         │             │        │админист-  │0,07  МПа  или   при│

│                         │             │        │ративной   │температуре  нагрева│

│                         │             │        │единицы    │воды более 115 °C.  │

├─────────────────────────┤             │        │территории,│                    │

│Участок трубопроводов    │             │        │обслуживае-│                    │

│теплосети <30>           │             │        │мой органи-│                    │

│                         │             │        │зацией <23>│                    │

├─────────────────────────┤             │        ├───────────┤                    │

│Цех (участок, площадка)  │             │        │  Границы  │                    │

│организации <31>         │             │        │  опасной  │                    │

│                         │             │        │   зоны    │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Площадка хранения        │  2.1, 2.2,  │3.1 <*> │  Границы  │Идентифицируется    │

│мазутного топлива        │     2.3     │или 3.2 │  опасной  │наличия     опасного│

├─────────────────────────┤             │        │   зоны    │вещества           и│

│Площадка дизельной       │             │        │           │использования       │

│подстанции (с учетом     │             │        │           │оборудования,       │

│резервного топлива)      │             │        │           │работающего      под│

├─────────────────────────┤             │        │           │давлением      более│

│Площадка трансформаторной│             │        │           │0,07  МПа  или   при│

│подстанции (с учетом     │             │        │           │температуре  нагрева│

│емкостей резервного      │             │        │           │воды более 115 °C, а│

│трансформаторного масла) │             │        │           │также  использования│

│                         │             │        │           │опасного вещества.  │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│13. Опасные производственные объекты металлургической промышленности             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│13.1. Опасные производственные объекты производства черных металлов              │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│13.1.1. Производства чугуна                                                      │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Площадка доменного цеха  │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируется  по│

│                         │  2.3, 2.4   │        │  опасной  │признаку   получения│

│                         │             │        │   зоны    │расплавов     черных│

│                         │             │        │           │металлов,           │

│                         │             │        │           │использование       │

│                         │             │        │           │токсичных веществ.  │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│13.1.2. Производства стали и проката                                             │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Цех (участок)            │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируется по │

│мартеновский             │  2.3, 2.4   │        │  опасной  │признаку   получения│

├─────────────────────────┤             ├────────┤   зоны    │расплавов     черных│

│Цех (участок)            │             │3.2 или │           │металлов,           │

│конвертерный             │             │  3.3   │           │использования       │

├─────────────────────────┤             │ <****> │           │воспламеняющихся    │

│Цех (участок)            │             │        │           │газов,       опасных│

│электросталеплавильный   │             │        │           │веществ.            │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Цех по производству      │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируется  по│

│проката                  │     2.3     │        │  опасной  │признаку            │

├─────────────────────────┤             │        │   зоны    │использования       │

│Цех по производству труб │             │        │           │воспламеняющихся    │

├─────────────────────────┤             │        │           │газов  и   токсичных│

│Цех по производству      │             │        │           │веществ.            │

│металлизированных        │             │        │           │                    │

│окатышей и брикетов      │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех сталепроволочного    │             │        │           │                    │

│производства             │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│13.1.3. Производства ферросплавов и огнеупоров                                   │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Цех (участок) по         │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируется  по│

│производству ферросплавов│  2.3, 2.4   │        │  опасной  │признаку   получения│

│                         │             │        │   зоны    │расплавов     черных│

│                         │             │        │           │металлов  и  сплавов│

│                         │             │        │           │на  их   основе,   а│

│                         │             │        │           │также        наличия│

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│13.1.4. Производство агломерата                                                  │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Цех (участок) агломерации│  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируется  по│

│                         │  2.3, 2.4   │        │  опасной  │признаку   получения│

│                         │             │        │   зоны    │расплавов,  а  также│

│                         │             │        │           │наличия      опасных│

│                         │             │        │           │веществ.            │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│13.2. Опасные производственные объекты производства цветных металлов             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│13.2.1. Производства алюминия и магния, кристаллического кремния и               │

│электротермического силумина                                                     │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Цех (участок) электролиза│  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│алюминия                 │  2.3, 2.4   │        │  опасной  │признаку   получения│

├─────────────────────────┤             │        │   зоны    │расплавов    цветных│

│Цех (участок) электролиза│             │        │           │металлов,  а   также│

│магния                   │             │        │           │наличия      опасных│

├─────────────────────────┤             │        │           │веществ.            │

│Цех (участок)            │             │        │           │                    │

│производства             │             │        │           │                    │

│кристаллического кремния │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех (участок)            │             │        │           │                    │

│производства             │             │        │           │                    │

│электротермического      │             │        │           │                    │

│силумина                 │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех (участок)            │             │        │           │                    │

│производства глинозема   │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│13.2.2. Производства меди, никеля и кобальта                                     │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Цех (участок) плавильный │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│                         │  2.3, 2.4   │        │  опасной  │признаку   получения│

│                         │             │        │   зоны    │расплавов    цветных│

│                         │             │        │           │металлов,  а   также│

│                         │             │        │           │наличия      опасных│

│                         │             │        │           │веществ.            │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│13.2.3. Производства титана                                                      │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Цех (участок) по         │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│производству титана      │  2.3, 2.4   │        │  опасной  │признаку   получения│

│                         │             │        │   зоны    │расплавов    цветных│

│                         │             │        │           │металлов,  а   также│

│                         │             │        │           │наличия      опасных│

│                         │             │        │           │веществ.            │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│13.2.4. Производства олова                                                       │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Цех (участок) по         │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│производству олова       │  2.3, 2.4   │        │  опасной  │признаку   получения│

│                         │             │        │   зоны    │расплавов    цветных│

│                         │             │        │           │металлов,  а   также│

│                         │             │        │           │наличия      опасных│

│                         │             │        │           │веществ.            │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│13.2.5. Производства сурьмы                                                      │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Цех (участок) по         │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│производству сурьмы      │  2.3, 2.4   │        │  опасной  │признаку   получения│

│                         │             │        │   зоны    │расплавов    цветных│

│                         │             │        │           │металлов,  а   также│

│                         │             │        │           │наличия      опасных│

│                         │             │        │           │веществ.            │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│13.2.6. Производства свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и │

│других редкоземельных материалов                                                 │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Цех (участок) по         │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│производству <32>        │  2.3, 2.4   │        │  опасной  │признаку   получения│

│                         │             │        │   зоны    │расплавов    цветных│

│                         │             │        │           │металлов,  а   также│

│                         │             │        │           │наличия      опасных│

│                         │             │        │           │веществ.            │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│13.2.7. Производства порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа, │

│алюминия, магния, олова и других металлов)                                       │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Цех (участок)            │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│производства по получению│  2.3, 2.4   │        │  опасной  │признаку   получения│

│порошков (пудр) <33>     │             │        │   зоны    │опасных  веществ   и│

│                         │             │        │           │использования       │

│                         │             │        │           │воспламеняющихся    │

│                         │             │        │           │газов.              │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│13.2.8. Производство благородных металлов                                        │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Цех (участок) по         │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│производству <34>        │  2.3, 2.4   │        │  опасной  │признаку   получения│

├─────────────────────────┤             │        │   зоны    │опасных  веществ   и│

│Участок, цех             │             │        │           │использования       │

│гидрометаллургического   │             │        │           │воспламеняющихся    │

│производства <32>        │             │        │           │газов.              │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│13.2.8. Производство кислот                                                      │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Участок кислотного       │  2.1, 2.2,  │3.1 или │  Границы  │Идентифицируются  по│

│хозяйства <35>           │     2.3     │  3.2   │  опасной  │признаку   получения│

│                         │             │        │   зоны    │опасных веществ.    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│13.3. Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и     │

│других производств                                                               │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Площадка водородной      │  2.1, 2.2,  │3.1 или │  Границы  │Идентифицируются  по│

│станции                  │  2.3, 3.2   │  3.2   │  опасной  │признаку получения. │

├─────────────────────────┤             │        │   зоны    │Идентифицируются  по│

│Площадка (участок)       │             │        │           │признаку            │

│газового цеха            │             │        │           │использования       │

├─────────────────────────┤             │        │           │воспламеняющихся    │

│Участок газоочистной     │             │        │           │газов.              │

│установки                │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Цех (участок) по         │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются по │

│производству люнкеритов и│  2.3, 3.2   │        │  опасной  │признаку получения  │

│экзотермических смесей   │             │        │   зоны    │горючего вещества   │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Цех коксовый             │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются по │

├─────────────────────────┤  2.3, 3.2   │        │  опасной  │признаку   получения│

│Цех пекококсовый         │             │        │   зоны    │воспламеняющихся    │

├─────────────────────────┤             │        │           │газов  и   токсичных│

│Цех улавливания          │             │        │           │веществ.            │

│химических продуктов     │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех смолоперерабатывающий│             │        │           │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┤           │                    │

│Цех ректификации сырого  │  2.1, 2.2,  │3.1 или │           │                    │

│бензола                  │  2.3, 3.2   │  3.2   │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Склад бензола            │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех (отделение)          │             │        │           │                    │

│ректификации пиридиновых │             │        │           │                    │

│и хинолиновых оснований  │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Участок станции          │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируются по │

│(установка)              │     2.3     │        │  опасной  │признаку получения  │

│воздухоразделительной    │             │        │   зоны    │окисляющих веществ. │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┤           ├────────────────────┤

│Склад хлора              │  2.1, 2.3   │3.1 или │           │Идентифицируется по │

│                         │             │  3.2   │           │признаку хранения   │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┤           │токсичного вещества.│

│Склад аммиака            │  2.1, 2.2   │3.1 или │           │                    │

├─────────────────────────┤             │  3.2   │           │                    │

│Аммиакопровод            │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│14. Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов      │

│(межотраслевые)                                                                  │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Цех (участок) литейный   │  2.1, 2.2,  │  3.2   │  Границы  │Идентифицируется  по│

│<36>                     │  2.3, 2.4   │        │  опасной  │признаку   получения│

│                         │             │        │   зоны    │расплавов   металлов│

│                         │             │        │           │и      использования│

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные     │

│грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры               │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Площадка (название типа) │     2.3     │  3.3   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│крана <37>               │             │        │  опасной  │признаку            │

│                         │             │        │   зоны    │использования       │

│                         │             │        │           │стационарно         │

│                         │             │        │           │установленных       │

│                         │             │        │           │грузоподъемных      │

│                         │             │        │           │механизмов.         │

├─────────────────────────┤             │        │           ├────────────────────┤

│Участок механизации <38> │             │        │           │Идентифицируются  по│

├─────────────────────────┤             │        │           │признаку            │

│Участок транспортный,    │             │        │           │использования       │

│гараж <39>               │             │        │           │стационарно         │

├─────────────────────────┤             │        │           │установленных       │

│Объекты, где используются│             │        │           │грузоподъемных      │

│подъемные сооружения <40>│             │        │           │механизмов.         │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Площадка, цех, участок   │             │        │           │                    │

│<41> (его конкретное     │             │        │           │                    │

│название)                │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Жилищный фонд <42>       │     2.3     │  3.3   │Границы    │Идентифицируются по │

│                         │             │        │администра-│признаку            │

│                         │             │        │тивной     │использования       │

│                         │             │        │зоны, об-  │стационарно         │

│                         │             │        │служиваемой│установленных       │

│                         │             │        │эксплуати- │грузоподъемных      │

│                         │             │        │рующей ор- │механизмов (лифтов).│

│                         │             │        │ганизацией │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Здание (комплекс зданий) │     2.3     │  3.3   │  Контур   │Идентифицируются  по│

│административное <43>    │             │        │здания или │признаку            │

│                         │             │        │территории │использования       │

│                         │             │        │           │стационарно         │

│                         │             │        │           │установленных       │

│                         │             │        │           │грузоподъемных      │

│                         │             │        │           │механизмов (лифтов).│

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Канатная дорога <44>     │     2.3     │  3.3   │  Границы  │Идентифицируются  по│

│                         │             │        │  опасной  │признаку            │

│                         │             │        │   зоны    │использования       │

├─────────────────────────┤             │        │           │стационарно         │

│Фуникулер                │             │        │           │установленных       │

│                         │             │        │           │грузоподъемных      │

│                         │             │        │           │механизмов.         │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Дистанция метрополитена  │     2.3     │  3.3   │Границы    │Идентифицируются  по│

│<45>                     │             │        │дистанции  │признаку            │

│                         │             │        │метрополи- │использования       │

│                         │             │        │тена       │стационарно         │

│                         │             │        │           │установленных       │

│                         │             │        │           │грузоподъемных      │

│                         │             │        │           │механизмов          │

│                         │             │        │           │(эскалаторов).      │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│16. Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования       │

│растительного сырья <46>                                                         │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Отдельно стоящее приемно-│             │        │           │Идентифицируется  по│

│отпускное устройство <47>│             │        │           │признаку образования│

├─────────────────────────┤             │        │           │опасного    вещества│

│Элеватор <48>            │             │        │           │(взрывоопасной      │

├─────────────────────────┤             │        │           │пыли).              │

│Склад силосного типа <49>│             │        │           │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Склад бестарного         │  2.1, 2.2,  │  3.3   │  Граница  │                    │

│напольного хранения      │     2.3     │        │  опасной  │                    │

│растительного сырья <50> │             │        │   зоны    │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Склад бестарного хранения│             │        │           │                    │

│муки                     │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Механизированный склад   │             │        │           │                    │

│бестарного напольного    │             │        │           │                    │

│хранения <51>            │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Отделение (участок)      │             │        │           │                    │

│растаривания,            │             │        │           │                    │

│взвешивания, просеивания │             │        │           │                    │

│муки, размола сахарного  │             │        │           │                    │

│песка                    │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Подготовительное         │             │        │           │                    │

│(подработочное),         │             │        │           │                    │

│(дробильное) отделение   │             │        │           │                    │

│<52>                     │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Приемно-очистительная    │  2.1, 2.2,  │  3.3   │  Граница  │                    │

│(сушильно-очистительная) │     2.3     │        │  опасной  │                    │

│башня                    │             │        │   зоны    │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Отдельно стоящий         │             │        │           │                    │

│сушильный участок        │             │        │           │                    │

│растительного сырья <53> │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Солодовенный цех, участок│             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех (участок) по         │             │        │           │                    │

│производству муки <54>   │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех (участок) по         │             │        │           │                    │

│производству комбикормов │             │        │           │                    │

│(кормовых смесей)        │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех (участок) по         │             │        │           │                    │

│производству крупы <55>  │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Цех (участок) для        │             │        │           │                    │

│предварительного         │             │        │           │                    │

│дозирования и смешивания │             │        │           │                    │

│комбикормового сырья <55>│             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех (участок)            │             │        │           │                    │

│гранулирования,          │             │        │           │                    │

│брикетирования отрубей,  │             │        │           │                    │

│комбикормов, кормовых    │             │        │           │                    │

│смесей                   │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех (участок) агрегатных │             │        │           │                    │

│(блочно-модульных)       │             │        │           │                    │

│установок по производству│             │        │           │                    │

│муки, крупы, комбикормов │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Кукурузообрабатывающий   │             │        │           │                    │

│цех (участок)            │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Семяобрабатывающий цех   │             │        │           │                    │

│(участок)                │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех (участок) по очистке │             │        │           │                    │

│и сортировке мягкой тары │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┤

│Цех (участок)            │  2.1, 2.2,  │  3.3   │  Граница  │                    │

│производства древесной   │     2.3     │        │  опасной  │                    │

│муки (древесных гранул), │             │        │   зоны    │                    │

│древесностружечных       │             │        │           │                    │

│(древесноволокнистых)    │             │        │           │                    │

│плит, фанеры             │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех (участок) по         │             │        │           │                    │

│изготовлению изделий и   │             │        │           │                    │

│деталей из древесины,    │             │        │           │                    │

│древесностружечных,      │             │        │           │                    │

│древесноволокнистых      │             │        │           │                    │

│плит, фанеры <56>        │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех (участок) фасовочного│             │        │           │                    │

│отделения сахарного      │             │        │           │                    │

│производства             │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех (участок)            │             │        │           │                    │

│производства порошка <57>│             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех (участок) подготовки │             │        │           │                    │

│табачного сырья          │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┤             │        │           │                    │

│Цех (участок)            │             │        │           │                    │

│растаривания и сортировки│             │        │           │                    │

│растительного сырья <58> │             │        │           │                    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│17. Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных грузов│

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Участок транспортирования│  2.1, 2.2   │  3.2   │В границах │Идентифицируется  по│

│опасных веществ <59>     │             │        │  полосы   │признаку            │

│                         │             │        │  отвода   │транспортирования   │

│                         │             │        │           │опасных веществ.    │

├─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┤

│18. Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод                  │

├─────────────────────────┬─────────────┬────────┬───────────┬────────────────────┤

│Скважина минеральных вод │  2.1, 2.2   │3.2 или │  Границы  │Идентифицируются  по│

│<60>                     │             │  3.3   │ горного и │признаку            │

│                         │             │        │земельного │использования       │

│                         │             │        │  отвода   │оборудования,       │

│                         │             │        │           │работающего      под│

│                         │             │        │           │давлением      более│

│                         │             │        │           │0,07   МПа   и   при│

│                         │             │        │           │температуре  нагрева│

│                         │             │        │           │воды  более  115 °C,│

│                         │             │        │           │сопутствующее       │

│                         │             │        │           │выделение   опасного│

│                         │             │        │           │вещества.           │

└─────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┘

Примечание: применяемые в Перечне... числовые обозначения признака опасности:

- 2.1 - получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- 2.2 - использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C;

- 2.3 - использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров;

- 2.4 - получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов;

- 2.5 - ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях

и типа объекта:

- 3.1 - объект с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- 3.2 - объект с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- 3.3 - не относящийся к объектам типа 3.1 и 3.2, но обладающий признаками опасности 2.1 - 2.5.

--------------------------------

<*> При определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ, а также использование опасных веществ.

<**> При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.

<***> При размещении опасных веществ.

<****> Тип опасности определяется в зависимости от наличия в производстве опасного вещества или его отсутствия.

<1> В названии указывается конкретное наименование сырья, добываемого с помощью драг, земснарядов и т.п.

<2> В названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них.

<3> Полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов при складах взрывчатых материалов организаций, ведущих взрывные работы, идентифицируются в составе складов взрывчатых материалов.

<4> В состав объекта входят все буровые установки подразделения организации, осуществляющего ведение буровых работ.

<5> В состав объекта входят все установки для ремонта скважин, эксплуатируемые соответствующим подразделением организации.

<6> В состав объекта входят скважины всех категорий (пробуренные), замерные устройства, блок распределения воды, блок закачки химреагентов, распределения воды (КИПа), расположенные на территории участка, куста, площадки или месторождения.

<7> В составе: фонда скважин, газопроводов подземного хранилища газа, установки подготовки газа подземного хранилища газа, компрессорной станции, установок буровых и установок для ремонта скважин.

<8> В названии объекта указывается конкретное название площадки, цеха, участка завода.

<9> В названии объекта указывается название структурного подразделения организации.

<10> В названии объекта указывается название структурного подразделения организации.

<11> В названии указывается название нефтепродукта или аммиака.

<12> В названии объекта указывается название конкретного цеха, участка, установки.

<13> В составе: товарных парков, насосных и сливо-наливных эстакад.

<14> Указывается конкретно наименование получаемого газа, метод.

<15> Указывается конкретно наименование сырья или продукта.

<16> На производственных площадках.

<17> Включая хлораторную, площадки выгрузки контейнеров с хлором, сливо-наливные устройства.

<18> Включая участки приема, хранения, транспортировки, подготовки сырья и полученных продуктов.

<19> В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы, а также, при наличии, наземные газопроводы и все газопотребляющее оборудование.

<20> В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы, а также, при наличии, наземные газопроводы и все газопотребляющее оборудование.

<21> В состав объекта входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии, АСУ ТП, объекты их электропровода и электроснабжения.

<22> В состав объекта входят газопровод и газопотребляющее оборудование, а также газоиспользующие установки (газовые турбины, технологические линии и др.) в зданиях и сооружениях, а также подводящие газопроводы (внутриплощадочные и внеплощадочные) организации.

<23> В составе объекта идентифицируются подводящие и внутренние системы газоснабжения всех газифицированных котельных, находящихся на балансе теплообеспечивающих организаций жилищно-коммунального хозяйства, муниципалитета и иных теплообеспечивающих орг-ций.

<24> В составе объекта идентифицируются машинное и котельное отделения, деаэраторная площадка.

<25> В составе объекта идентифицируются площадка химводоочистки, компрессорной, электролизной, материального склада, склада химреагентов и т.п.

<26> В составе объекта идентифицируется топливное хозяйство, расположенное на территории ТЭЦ, ГРЭС.

<27> Идентифицируются в качестве объекта в случае их размещения вне помещения главного корпуса ТЭЦ, ГРЭС. В состав объекта входят дымоходные трубы котельной.

<28> Идентифицируются в качестве объекта отдельно стоящие котельные с автономным питанием, включая сеть трубопроводов в контурах здания котельной.

<29> Идентифицируются все котельные, обслуживаемые теплоэнергетической организацией жилищно-коммунального хозяйства, административно-хозяйственной структурой. В состав объекта входят дымоходные трубы котельной.

<30> Идентифицируются трубопроводы воды с температурой воды более 115 °C или пара с давлением более 0,07 МПа (кроме бытовых установок и сетей).

<31> Идентифицируются расположенные на территории организации объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C, в названии объекта указывается конкретное наименование площадки, цеха или участка организации.

<32> В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

<33> В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

<34> В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

<35> Указывается конкретное название кислоты.

<36> В названии объекта указывается наименование производимого металла.

<37> В названии объекта указывается конкретное наименование одного стационарно установленного крана (козлового, портового, мостового, портового и т.д.).

<38> Идентифицируются объекты, на которых организацией (типа ПМК, управления механизации, дорожно-строительного управления и т.п. организаций) эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

<39> Идентифицируются объекты, на которых организацией эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы для нужд собственного производства.

<40> Идентифицируются объекты, на которых индивидуальным предпринимателем эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

<41> Идентифицируются объекты, на которых эксплуатируются подъемные механизмы, в том числе лифтовые площадки, эскалаторы.

<42> В составе объекта идентифицируются все оборудованные лифтами здания, входящие в жилой фонд, обслуживаемый муниципальными предприятиями, жилищно-коммунальными хозяйствами.

<43> В составе объекта идентифицируется комплекс зданий организации, расположенных на отдельной территории, эксплуатирующие подъемные сооружения, в том числе эскалаторы.

<44> В составе объекта идентифицируется весь комплекс канатных дорог, эксплуатируемых на определенной территории организации.

<45> При отсутствии дистанции метрополитена в качестве объекта идентифицируется метрополитен в целом.

<46> Идентифицируются объекты в закрытых помещениях и с учетом транспортных галерей.

<47> Идентифицируются отдельно стоящие приемно-отпускные устройства для приема и отпуска растительного сырья и продуктов его переработки с железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.

<48> Идентифицируются элеваторы для хранения растительного сырья и продуктов его переработки.

<49> Идентифицируются склады для хранения растительного сырья и продуктов его переработки в силосах и бункерах (за исключением складов бестарного хранения муки).

<50> Идентифицируются склады хранения зерна, комбикормов, травяной муки, дрожжей, мучнистого и масленичного сырья, жмыхов, шротов и другого растительного сырья.

<51> Идентифицируются механизированные склады хранения растительного сырья и продуктов его переработки.

<52> Идентифицируются отделения по очистке, измельчению растительного сырья и продуктов его переработки в составе кондитерских, пищеконцентратных, пивоваренных, спиртовых производств и производств растительного масла.

<53> В названии объекта указывается конкретное наименование растительного сырья.

<54> Агрегатные (блочно-модульные) установки идентифицируются в качестве отдельного объекта, в названии объекта указывается конкретное наименование цеха.

<55> Идентифицируются отдельно стоящие цеха.

<56> Идентифицируются объекты, эксплуатирующиеся в закрытых помещениях, с учетом аспирационных и (или) пневмотранспортных сетей (систем), участков механического перемещения (транспортирования), сбора и хранения древесностружечных, древесноволокнистых и пылевых отходов. В названии объекта указывается конкретное наименование производства, в состав которого он входит (столярное, погонажное, мебельное, строительное и т.п.).

<57> В названии объекта указывается конкретное наименование порошка (кофе, какао, бобов).

<58> Указать в названии конкретное название сырья (льняного, ткацкого, прядильного или текстильного производства).

<59> Идентифицируется объект организации, в случае если она владеет на правах собственности или аренды одним из нижеперечисленных:

- ж/д путями или автодорогами необщего пользования для транспортирования опасных веществ (есть обслуживающая структура, собственная или нанимаемая);

- техническими средствами, в которых осуществляется транспортировка опасных веществ, в том числе по путям (дорогам) необщего пользования;

- техническими средствами, с помощью которых транспортируются опасные вещества, в том числе по путям (дорогам) необщего пользования.

<60> Идентифицируются скважины метановые, углекислые с содержанием газа CO2 > 2000 мг/л, сероводородные с содержанием растворенного газа H2S > 200 мг/л, напорные с давлением > 0,07 МПа, гидротермальные с температурой более 115 °C.

- Приложение 2

к Методическим рекомендациям,

утвержденным Приказом Ростехнадзора

от 5 марта 2008 г. N 131

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ, РАССМАТРИВАЕМЫХ ОРГАНАМИ

РОСТЕХНАДЗОРА ПРИ ПРОВЕРКЕ ПРАВИЛЬНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Для опасных производственных объектов, подлежащих декларированию промышленной безопасности при перерегистрации и внесении изменений, рекомендуется рассматривать сведения, содержащиеся в декларации промышленной безопасности.

2. Для других опасных производственных объектов рекомендуется рассматривать сведения в составе:

2.1. Информацию о составляющих опасного производственного объекта - участки, установки или другие составные части, объединяющие технические устройства или их совокупность по техническому принципу и входящие в состав опасных производственных объектов.

2.2. Данные о количествах опасных веществ на опасных производственных объектах, в том числе сведений об опасных веществах.

2.3. Сведений о размерах и границах территории, санитарно-защитных и/или охранных зонах опасного производственного объекта.

2.4. Сведений о применяемых технологиях, основных и вспомогательных производствах.

2.5. Перечня имеющихся и/или необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов.

2.6. Перечня имеющихся и/или необходимых разрешений на применение технических устройств (основного технологического оборудования).

Состав дополнительных сведений, рассматриваемых органами Ростехнадзора при контроле правильности идентификации опасных производственных объектов, может быть исходя из технологических и других особенностей опасных производственных объектов.